Vincent NOEL  
[image: image2.png]




Noel Vincent
	CAHIER DES CHARGES MISE A NIVEAU DES BAIES INFORMATIQUE



Juin 2013

SOMMAIRE 
3Solution a cours terme


3Baie 1 (1 étage)


4Solution 1


5Solution 2


6Solution 3


7Baie 3 (5 étage)


8Solution 1


9Solution 2


10Solution commune


11Migration vers téléphonie IP


14Conclusion





Solution a cours terme 

Baie 1 (1 étage)
Problématique
Les commutateurs de la baie 1 arrivent à saturation. 

La baie 1 est composé de 2 commutateurs de marque Enterasys de référence Matrix – 1h582-51.

Le commutateur coûte 2300 euro avec 48 ports plus un module additionnel 16 ports. Soit 64 ports sur un commutateur en configuration de base.
Le module 16ports supplémentaire coûte 150 euros. 

Le module fibre optique coûte 250 euros.  

Coût minimal par rapport a la configuration de base de la SNCF est de 2300euros (on rajoute le module fibre optique pour les arrivées du réseau) 

Ces commutateurs ont une capacité max de 80 ports (48 ports d’origine, plus 2 fois 16 ports).

ACTUELLEMENTTOUS LES PORTS DE CE COMMUTATEUR  SONT UTILISEE !
Il reste deux emplacements libre sur 4 pour la liaison fibre optique commutateur ( réseau sncf

Il y a 78 ports de libre dans la baie de brassage hors ports utilisés par la téléphonie.

Quelle que soit la solution choisie il faudra prévoir 78 câbles réseau de type droit et un câble fibre optique multi mode. 

Je vous propose 3 solutions :

Solution 1
Il faut se procurer un commutateur Enterasys de référence Matrix – 1h582-51. (48+16 ports)
On y rajoute les modules 16ports et fibre optique.
Cette solution couvre 80 ports pour 78 disponibles.  

L’avantage de prendre le même commutateur permet de faciliter la configuration de ce dernier. 

Dans cette solution le nombre de ports libres sur le commutateur sera considérablement réduit.

Il reste assez de place dans la baie 1 pour accueillir 1 commutateur.

Le prix de cette solution est la moins cher de toutes. 

Tableau récapitulatif :
	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouter  
	Caractéristique optimale 

	Nombre de commutateur 


	2 x (80 ports) 


	1x(80)
	3x (80) 

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	0
	
	2

	Nombre de ports réseaux connectés 


	160
	
	238

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	78
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	2/4
	
	3/4

	Coût
	2450€


 Solution 2 

Il faut se procurer 2 commutateurs Enterasys de référence Matrix – 1h582-51.

(48+16)*2
Avec le module fibre optique.  
L’avantage de prendre le même commutateur permet de faciliter la configuration de ce dernier. 

Dans cette solution le nombre de ports libres sur le commutateur sera augementé.
Il reste assez de place dans la baie 1 pour accueillir 2 commutateurs.

Tableau récapitulatif :

	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouter 
	Caractéristique optimal 

	Nombre de commutateur 


	2 x (80 ports) 


	2*(48)
	2x (80) +2*(64)

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	0
	
	50

	Nombre de ports réseaux connectés 


	160
	
	238

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	78
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	2/4
	
	4/4

	Coût 
	4600€


Les deux fois 16 ports des modules complémentaires peuvent être réutilisé sur d’autres commutateurs (voir solution commune). 

Solution 3
Il faut se procurer 2 commutateurs Enterasys de référence Matrix – 1h582-51 Avec les modules 16ports et fibre optique. (48+16+16)*2
L’avantage de prendre le même commutateur permet de faciliter la configuration de ce dernier. 

Grâce à ces deux commutateurs supplémentaires, nous aurons 82 ports de libres. Ces derniers seront utilisés dans l’éventualité  d’un passage en téléphonie IP. Cette évolution nécessitera  d’avoir autant de ports sur le commutateur que sur la baie de brassage. Pour plus d’information rendez vous à la page  12.
Il reste assez de place dans la baie 1 pour accueillir 2 commutateurs.

Cette solution entraîne le coût le plus élevé mais c’est la plus évolutive.
Tableau récapitulatif :

	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouté 
	Caractéristique optimal 

	Nombre de commutateur 


	2 x (80)


	2*(80)
	4 x (80)

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	0
	
	82

	Nombre de ports réseaux connectés 


	160
	
	238

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	78
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	2/4
	
	4/4

	Coût
	4900€


Baie 3 (5 étage)
Problématique 

Les commutateurs de la baie 3 arrivent à saturation. 

La baie 3 est composé de 2 commutateurs de marque Enterasys de référence Matrix – 1h582-51.

Le commutateur coûte 2300 euro avec 48 ports plus un module additionnel 16 ports. Soit 64 ports sur un commutateur en configuration de base.
Le module 16 ports supplémentaires coûtent 150 euros. 

Le module fibre optique coûte 250 euros.  

Coût minimal par rapport a la configuration de base de la SNCF est de 2300euros (on rajoute le module fibre optique pour les arrivées du réseau) 

Ces commutateurs ont une capacité max de 80 ports (48 ports d’origine, plus 2 fois 16 ports).

ACTUELLEMENTTOUS LES PORTS DE CE COMMUTATEUR  SONT UTILISEE !

Il reste deux emplacements libre sur 4 pour la liaison fibre optique commutateur ( réseau sncf

Il y a 48 ports de libre dans la baie de brassage hors ports utilisés par la téléphonie.

Quelle que soit la solution choisie il faudra prévoir 48 câbles réseau de type droit et un câble fibre optique multi mode. 

Je vous propose 3 solutions :

Solution 1
Il faut se procurer 1 commutateurs Enterasys de référence Matrix – 1h582-51.

(48+16)*1
Avec le module fibre optique.  
L’avantage de prendre le même commutateur permet de faciliter la configuration de ce dernier. 

Dans cette solution le nombre de ports libre sur le commutateur sera considérablement réduit.

Il reste assez de place dans la baie 1 pour accueillir 1 commutateur.

Le prix de cette solution est la moins cher de toutes. 

Tableau récapitulatif :
	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouter 
	Caractéristique optimal 

	Nombre de commutateur 


	2 x (80 ports) 


	1*(64)
	2x (80) + 1 x (64)

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	0
	
	16

	Nombre de ports réseaux connectés 


	160
	
	208



	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	48
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	2/3
	
	3/3

	Coût
	2300€


Solution 2
Il faut se procurer 1 commutateur Enterasys de référence Matrix – 1h582-51. . (48+16+16)*1 
Avec les modules 16ports et fibre optique.

L’avantage de prendre le même commutateur permet de faciliter la configuration de ce dernier. 

Grâce à ce commutateur supplémentaire, nous aurons 32 ports de libres. Ces derniers seront utilisés dans l’éventualité  d’un passage en téléphonie IP. Cette évolution nécessitera  d’avoir autant de ports sur le commutateur que sur la baie de brassage. Pour plus d’information rendez vous à la page  12.
Il reste assez de place dans la baie 1 pour accueillir 1 commutateur.

Le prix de cette solution peut être élevé.
Tableau récapitulatif :

	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouté 
	Caractéristique optimale 

	Nombre de commutateur 


	2 x (80)


	1*(80)
	3 x (80)

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	0
	
	32

	Nombre de ports réseaux connectés 


	160
	
	208

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	48
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	2/3
	
	3/3

	Coût
	2450€


Solution commune 
Le commutateur Enterasys de référence Matrix – 1h582-51 est fourni d’origine avec 48 ports et avec le module de 16 ports ce qui nous fait 64 ports.

Je vous rappel que dans la solution 2 de la baie 1, nous avons deux commutateurs de 64 ports ((48+16)*2

Etant donné que dans la solution 2 de la baie 1 la quantité maximal de ports qu’on a besoin est 48 ports .On peut donc utiliser l’un des deux modules 16 ports pour la solution 2 de la baie 3.

En résumé : 


[image: image1]
Migration vers téléphonie IP

Baie 1 :
La migration de téléphonie vers la téléphonie IP est un investissement à long terme.En résume il faut autant de ports sur les commutateurs qu’il y en a dans la baie de brassage.

Pour cette migration la solution sur laquelle nous allons nous appuyer est la solution 3 de la baie 1. Cette solution était d’ajouter 2*(80 ports). Suite a cette ajouts le nombre de ports libre est de 82. 
Actuellement, il y a 200 ports dédiés à la téléphonie.

200-82=118 de ports téléphonique libre. Il faut donc commutateur Enterasys de référence Matrix – 1h582-51 (48+16+16)*1 avec le module fibre et un autre commutateur Enterasys de référence Matrix – 1h582-51 (48+16)*1 avec module fibre optique. Il nous restera 16 ports de libre sur le commutateur.Etant donné que dans la baie 1, il y a que 4 remonter fibre optique, il va falloir tirer deux câble fibre optique supplémentaire.
ATTENTION : les ajouts de quantité sont issus des caractéristiques de la solution 3. 

Tableau récapitulatif :

	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité  a ajouter 
	Caractéristique optimale 

	Nombre de commutateur 


	4 x (80)
	1*(48)

1*(80)
	5 x (80) + 1 x 64

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	82
	
	16

	Nombre de ports réseaux connectés 


	238
	
	448 

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	0
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	4/4
	
	6/4

	Coût
	9650€


Baie 3 :
La migration de téléphonie vers la téléphonie IP est un investissement à long terme.

En résume il faut autant de ports sur les commutateurs qu’il y en a dans la baie de brassage.

Pour cette migration la solution sur laquelle nous allons nous appuyer est la solution 2 de la baie 3. Cette solution étais d’ajouter 1*(80 ports). Suite à ces ajouts le nombre de ports libre est de 32. 

Actuellement, il y a 100 ports dédiés à la téléphonie.

100-32=68 de ports téléphonique libre. Il faut donc deux commutateurs Enterasys de référence Matrix – 1h582-51 avec le module fibre et 16 ports (48+16)*2.

Il nous restera 60 ports de libre sur le commutateur. 
ATTENTION étant donné que dans la baie 1, il y a que 4 remonter fibre optique, il va falloir tirer deux câble fibre optique supplémentaire.

ATTENTION : les ajouts de quantité sont issus des caractéristiques de la solution 2.
ATTENTION dans la baie 3, il n’y a plus beaucoup de place.

Les deux commutateurs rentrent techniquement dans la baie mais pour avoir plus de place et éviter la surchauffe l’idéal sera de rajouter une baie de brassage à coter.

Tableau récapitulatif :
	
	Caractéristique actuelle 
	Quantité a ajouté 
	Caractéristique optimale 

	Nombre de commutateur 


	3 x (80)
	2*(48+16)
	3 x (80)

2*(48+16)

	Nombre de ports libres sur le commutateur 
	32
	
	60

	Nombre de ports réseaux connectés 


	208
	
	308

	Nombre de ports réseaux non connecté  au commutateur 
	0
	
	0

	Nombre de connecteur fibre optique commutateur ( Internet utilisé
	3/3
	
	3/3

	Coût
	7050€


Les deux solutions présentée ci-dessous demande la configuration de VLAN pour les commutateurs.

 Il faudra donc créer deux VLAN. Le premier le Vlan Bureautique qui transitera les informations réseau de la SNCF et internet. Le deuxième est le VLAN Téléphone IP qui diffusera les flux téléphoniques.

A noter lors de la sélection des commutateurs si ils doivent ou non utilisé la technologie POE qui permet d’alimenter le téléphone par le câble Ethernet ceci permet d’économiser une prise électrique. A noter que les téléphones IP ont une sorti Ethernet qui elle peut être relié à un ordinateur cela divisera par deux le nombre de prise occupé. 

Conclusion 
La solution de migrer les téléphones vers la téléphonie IP est un gros investissement au niveau matériel réseau mais aussi au niveau des installations (monter de fibre optique).

L’avantage d’acheter les commutateurs au prix de groupe  permet d’économiser de l’argent. 

L’investissement de court terme est moins conséquent et tous a fait réalisable mais nécessitera deux interventions si jamais la téléphonie IP est accordée a l’établissement.




























Economie de 150 euros





On prends le module 16 ports de la solution 2 de la baie 1 pour le monter sur la solution 2 de la baie 3





Solution 2 de la baie 3 :


Il faut 1 module 16 ports supplémentaire par rapport au  pack d’origine


.





Solution 2 de la baie 1 :


Il y reste le module16 ports


.








PAGE  
2
Cahier des Charges


[image: image2.png]